# ОГЛАВЛЕНИЕ.

### 1. Структура, оборудование и основные технологические операции цеха обработки кинофотоматериалов киностудии.

### 1.1. Структура киностудии. Цехи и отделы.

### 1.2. Киноплёнки и фотоплёнки. Типы, виды, применение.

### 1.3. Оборудование для обработки кинофотоматериалов.

### 1.4. Процессы обработки киноматериалов.

### 2. Устройство, работа и характеристика стабилизаторов скорости киноленты:

### а) «двухзвенный»;

### б) «вращающийся»;

### в) «маховик-петля»;

### г) «балансирующий».

### 1. Структура, оборудование и основные технологические операции цеха обработки кинофотоматериалов киностудии.

### 1.1. Структура киностудии. Цехи и отделы.

### 1.2. Киноплёнки и фотоплёнки. Типы, виды, применение.

### 1.3. Оборудование для обработки кинофотоматериалов.

### 1.4. Процессы обработки киноматериалов.

1.Структура, оборудование и основные технологические операции цеха обработки кинофотоматериалов киностудии.

1.1. Структура киностудии. Цехи и отделы.

Структура киностудий и их техническая база зависят от масштабов студии. Они могут иметь цехи, мастерские, участки, лаборатории, например звукотехнический участок, осуществляющий запись дикторского текста, подбор музыки, шумов, и т.п., участок съёмочной техники (киносъёмочные аппараты, сменная оптика, штативы, транспорт), лаборатория обработки киноплёнки (проявление негатива, печать позитива, монтаж фильма).

В зависимости от характера выпускаемых фильмов различают киностудии художественных фильмов, хроникально-документальных фильмов, научно-популярных  и учебных фильмов, мультфильмов. Наиболее сложны (по технологии фильмопроизводства) игровые (художественные) фильмы.

Постановка фильма на киностудии осуществляется её основным производственным звеном – съёмочной группой, на которую возлагается ответственность за художественное и техническое качество фильма, за сроки и стоимость производства. В состав съёмочной группы обычно входят автор сценария, режиссёр, кинооператор, актёр, художник, звукооператор, монтажёр, художник по гриму, редактор, директор картины и др. В создании фильма активно участвуют различные цехи и отделы киностудии, например сценарный отдел, актёрский отдел (кастинг), декоративно-технический, цех съёмочной техники, звукотехнический и осветительный цехи, отдел подготовки съёмок, гримёрный цех, цех комбинированных съёмок, монтажный цех, цех обработки киноплёнок,

1.2. Киноплёнки и фотоплёнки. Типы, виды, применение.

Киноплёнка – это фотографический материал на гибко прозрачной подложке, предназначенный для различных видов киносъемки и печатания фильмов, записи и воспроизведения звуков. Подложка киноплёнки изготовляется из огнебезопасных эластичных полимерных материалов. На подложку наносится подслой, служащий для закрепления на основе эмульсионного светочувствительного слоя. Киноплёнка обычно имеет противоореольный слой, противоскручивающий слой и покрывается защитным слоем. Киноплёнки различной ширины бывают с односторонней  и двухсторонней перфорацией. Изготовляются киноплёнки узкие – 8-мм одинарные с односторонней перфорацией, двойные – с двухсторонней, типа «Супер» с уменьшенными и смещёнными к краю перфорациями, за счёт чего увеличивается площадь кадра; 16-мм одинарные с одно- и двухсторонней перфорацией и двойные с двухсторонней перфорацией; 35-мм - нормальные; 70-мм – широкие. В профессиональном кинематографе применяются 70, 35, 16 мм киноплёнки.

Чёрно-белые и цветные киноплёнки бывают:

- Негативные;

- Позитивные;

- Обращаемые;

- Контратипные;

- Гидротипные;

- Фонограммные.

НЕГАТИВНЫЕ И ОБРАЩАЕМЫЕ КИНОПЛЁНКИ:

Предназначены для съёмки при естественном и искусственном освещении.

ПОЗИТИВНЫЕ КИНОПЛЁНКИ:

Предназначены для контактного и проекционного печатания.

КОНТРАТИПНЫЕ КИНОПЛЁНКИ:

Характеризуются низкой светочувствительностью и высокой разрешающей способностью. Производятся для контратипирования чёрно-белых и цветных фильмов.

ГИДРОТИПНЫЕ КИНОПЛЁНКИ:

Применяются при гидротипном способе печатания цветных фильмов.

ФОНОГРАММНЫЕ КИНОПЛЁНКИ:

Предназначены для фотографической записи звука.

Киноплёнки различных видов отличаются фотографическими характеристиками:

- Светочувствительность;

- Разрешающая способность;

- Контрастность;

- Плотность фотографической вуали;

- Цветочувствительность.

Фотоплёнка – фотографический материал на гибкой полимерной подложке. Предназначен для различных видов съёмки и печатания. Фотоплёнки бывают с прозрачной и непрозрачной подложкой. На подложку наносится светочувствительная фотографическая эмульсия, либо подложка обрабатывается светочувствительными веществами. Фотоплёнки делятся на чёрно-белые и цветные, а они в свою очередь делятся на негативные, позитивные, обращаемые. Чёрно-белые изготовляются с одним или двумя фотоэмульсионными слоями, а цветные – с тремя.

1.3. Оборудование для обработки кинофотоматериалов.

Бачок (фотобачок, кинобачок) – светонепроницаемый резервуар для химико-фотографической обработки фото- и киноплёнки, фотопластинок и фотобумаг. Наиболее распространены цилиндрические бачки для роликовой фото- и киноплёнки. В таких бочках обрабатываемая плёнка размещается на разъёмных катушках, имеющие одну или две направляющие в форме спирали, обеспечивающие необходимые промежутки между соседними витками наматываемой плёнки. Через эти промежутки растворы и вода поступают к эмульсионному слою плёнки при её обработки. Корпус бочка изготовляется из непрозрачной пластмассы. Существуют так же бачки для обработки плоских форматных плёнок и цветных фотобумаг.

Кадрирующая рамка – приспособление для размещения и выравнивания фотобумаги на столике фотоувеличителя при фотопечати.

Копировальная рамка – приспособление, используемое при печатании фотоизображений с прозрачных негативов на фотобумагу или позитивную фотоплёнку контактным или проекционным способом.

Копировальный аппарат – устройство для копирования и размножения штриховых и полутоновых оригиналов методами репрографии.

Копировальный станок – устройство для изготовления фотоснимков на фотобумаге или позитивной фотоплёнке методом контактного печатания.

Краевая сетка – приспособление, позволяющее уменьшить и контраст краевых участков фотоизображения при проекционной печати.

Кювета – плоский сосуд с ребристым или профилированным дном, имеющий в одном из углов сливной носик; предназначена для фотохимической обработки плоских фотоплёнок, фотопластинок и фотобумаг.

Машина трюковой печати – установка оптической печати для создания комбинированных (трюковых) кадров фильма. Основу составляют киносъёмочный аппарат и один или несколько кинопроекционных аппаратов.

Монтажный стол – устройство для монтажа и контроля фильма.

Мультипликационный станок – установка для покадровой съёмки мультипликационных рисунков и надписей в фильмах. Простейший мультипликационный станок состоит из подвижного стола и вертикальной станины с передвигаемым по ней вверх и вниз киносъёмочным аппаратом.

Проявочная машина – агрегат, предназначенный для автоматического проявления, промывки, сушки и прочих операций осуществляемых при обработке киноплёнки, роликовой фотоплёнки и фотобумаги. Большинство проявочных машин имеют транспортирующий механизм для передвижения обрабатываемого фотоматериала, электропривод транспортирующего механизма, баки с рабочими растворами, сушильный шкаф, системы перемешивания, фильтрации и терморегулирования растворов, кондиционер, насосы для перекачивания растворов, подающие и приёмные кассеты, пульт управления с приборами и устройствами для контроля за работой и ходом технологических процессов.

Резак – приспособление для обрезки фотоснимков, диапозитивов или разрезки киноплёнки.

Резиновый валик – приспособление для накатывания фотоотпечатков на поверхность стекла, целлулоида, полированного металлического листа при их глянцевании и сушке, а также для отжатия воды из стопки сложенных мокрых отпечатков и для прикатки фотоотпечатков при наклеивании.

Сушильный барабан – приспособление в виде деревянного, металлического или пластмассового цилиндра с ребристой поверхностью, на который наматывается в один ряд киноплёнка.

Сушильный шкаф – предназначен для удаления влаги, оставшейся на фото- или киноплёнке после их химико-фотографической обработки.

Увлажнитель плёнки – приспособление, используемое для восстановления эластичности пересохшей киноплёнки.

Фильмореставрационная машина – предназначена для устранения механических повреждений на подложке киноплёнки, возникающих при многократном воспроизведении фильма.

Фильмостат – металлический шкаф для хранения фильмов.

Фотостат – установка для копирования фотографическим способом плоских оригиналов – чертежей, рисунков, документов.

Фотоувеличитель – оптико-механическое устройство, предназначенное для фотопечати проекционным способом негативов. Фотоувеличитель состоит из проекционной головки, объектива, вертикальной стойки и экрана.

Цветоанализатор – оптико-электронный аппарат для электрического моделирования основных стадий процесса цветовоспроизведения с целью выбора оптимальных условий печати или телевизионного показа цветных изображений.

Цветоголовка – приспособление, позволяющее воспроизводить цветовую коррекцию при проекционной фотопечати цветных снимков.

Экспонометр – прибор, приспособление или таблица для определения значений экспозиционных параметров при фото- и киносъёмке, фотопечати и других видах фоторабот.

Электрофотоглянцеватель – прибор для ускоренной сушки и глянцевания фотоотпечатков.

1.4. Процессы обработки киноматериалов.

Существуют три процесса обработки кинофотоматериалов:

I. Процессы с диффузионным переносом изображения;

II. Специальные и быстрые процессы обработки чёрно-белых кинофотоматериалов;

III. Процессы быстрой химико-фотографической обработки цветных кинофотоматериалов.

- Процессы с диффузионным переносом изображения.

а) ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ПРОЦЕСС С ДИФФУЗИОННЫМ ПЕРЕНОСОМ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА.

Процесс с диффузионным переносом солей серебра заключается в том, что экспонированный галогенсеребряный негатив фотоматериала обрабатывают в энергичном проявителе и в мокром виде приводят в тесный контакт с набухшим светочувствительным позитивным слоем, полимерный слой которого содержит тиосульфат натрия и заранее приготовленные равномерно распределенные зародыши восстановления комплексных солей серебра – коллоидные частицы из металлического серебра или сульфида серебра.

б) ЦВЕТОФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С ДИФФУЗИОННЫМ ПЕРЕНОСОМ КРАСИТЕЛЕЙ.

В основу цветофотографического процесса с диффузионным переносом красителей положен субстрактивный метод цветной фотографии.

Первое цветное изображение с помощью растровых методов было получено в 1908 году во Франции братьями Люмьер на так называемых автохромных пластинках, которые были изготовлены из чёрно-белой изопанхроматической эмульсии, а в качестве цветных элементов (растра) использовались крахмальные зёрна диаметром 0,01 мм, окрашенные в синий, зелёный и красные цвета. Экспонирование таких фотоматериалов осуществлялось через адаптивный цветной растр, который наносили обычно на основу, а химико-фотографическую обработку проводили по методу чёрно-белого обращения.

- Специальные и быстрые процессы обработки чёрно-белых кинофотоматериалов.

а) ИНФЕКЦИОННОЕ (ЛИТ) ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

Инфекционное проявление основано на том, что группа из двух или более микрокристаллов галогенида серебра сферической формы, образующая «комок», проявляется как единое целое. При этом достаточно обеспечить проявление только одного из микрокристаллов, чтобы вся группа из неэкспонированных микрокристаллов восстановилась полностью.

б) СКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА КИНОФОТОМАТЕРИАЛОВ.

Особенностью скоростной химико-фотографической обработки является использование специальной рецептуры, концентрации компонентов обрабатывающих растворов при этом увеличивают в несколько раз по сравнению с обычной обработкой.

В качестве комплексообразователей при быстрой обработке применяют тиосульфат натрия или аммония при достаточно высоких концентрациях, а чаще всего используют тиоцинат калия и аммония. Скорость фиксирования при этом настолько велика, что осветление эмульсионного слоя заканчивается за 2-4 секунды.

в) ПРОЦЕСС ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ И ФИКСИРОВАНИЯ.

Существенные недостатки процесса одновременного проявления и фиксирования обусловлены тем, что в слое совместно протекают два различных физико-химических процесса, действующих в противоположных направлениях. В проявляюще-фиксирующих растворах ион серебра восстанавливается из кристалла и раствора, т.е. так же, как и в обычном проявителе, здесь одновременно протекают процессы химического и физического проявления.

г) КИНЕТИКА БЫСТРОЙ ОДНОРАСТВОРНОЙ ОБРАБОТКИ КИНОФОТОМАТЕРИАЛОВ.

Определить характер кинетики процесса одно-растворной быстрой химико-фотографической обработки можно измерением скоростей слагающих его исходных процессов. При этом под исходными-слагающими стадиями процесса проявления понимают: набухание, диффузию, химическую реакцию. Самый медленный из слагающих процессов и будет определяющим, а его скорость близка к скорости суммарного. Продолжительность слагающих стадий процесса однорастворной обработки свидетельствуют о том, что кинетика в участках слоя, где сильно воздействует тиосульфат натрия, контролируется химической реакцией восстановления экспонирования галогенида серебра.

д) СТРУКТУРОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ БЫСТРОЙ ОБРАБОТКЕ КИНОФОТОМАТЕРИАЛОВ.

Различие в скорости проникновения компонентов проявляюще-фиксирующего раствора в эмульсионный слой, соотношение продолжительности индукционных периодов и скорости проявления и фиксирования, а так же соотношение физического и химического проявления в известной степени будут определять структуру серебра при одно-растворной обработке.

е) ТИХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ. РЕЦЕПТУРА И АППАРАТУРА ДЛЯ БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ КИНОФОТОМАТЕРИАЛОВ.

Сокращение продолжительности обработки кинофотоматериалов достигается повышением температуры обрабатывающих растворов, применением активных проявляющих и фиксирующих веществ и увеличением их концентрации в растворе в несколько раз по сравнению с общепринятым.

Рецептура и технология быстрой обработки для различных отечественных фотоматериалов была разработана с учётом теоретических исследований по проникновению компонентов обрабатывающих растворов в желатиновые и эмульсионные слои, тормозящего эффекта диффузии сульфита в присутствии органических антивуалентов,  а так же закономерностей особенности процессов скоростной обработки галогенсеребряных фотоматериалов.

Для быстрой обработки фотоматериалов иногда приме6няют малогабаритные проявочные устройства с дозированным наносом вязких растворов со стороны эмульсионного слоя, что обеспечивает высокую стабильность обработки и малый расход химикатов.

III.	Процессы быстрой химико-фотографической обработки цветных кинофотоматериалов.

а) ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ КИНОПЛЁНОК.

Современные цветные кинофотоматериалы имеют сложное строение, которое и обусловливает достижение высокого качества изображения и цветопередачи.

Необходимость быстрого получения цветного изображения предъявляет дополнительные требования к строению киноплёнок.

Значительное сокращение продолжительности химико-фотографической обработки достигается одновременным ускорением в несколько раз всех слагающих стадий процесса.

Повышение температуры обрабатывающих растворов до 35-40 градусов является самым эффективным путём сокращения продолжительности всех операций химико-фотографической обработки цветных кинофотоматериалов.

Важным фактором ускорения процесса обработки является так же создание необходимых гидродинамических режимов.

б) СТРУКТУРОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ПРИ БЫСТРОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ ПОЗИТИВНЫХ КИНОПЛЁНОК.

Создание современных цветных кинофотоматериалов и разработка высокотемпературных технологических режимов обработки требуют детального изучения влияния природы и активности цветообразующих компонентов на качество изображения.

Влияние природы цве6тообразующих компонентов и цветных проявляющих веществ изучалось с использованием экспериментальных монослойных образцов, изготовленных из бромсеребряных эмульсий и содержащих цветообразующие компоненты.

При высокотемпературной обработке резкость краёв улучшается для всех исследованных проявляющих веществ вследствие уменьшения диффузного пути их окислённых форм в слое и образования пурпурного красителя в непосредственной близости от проявленного микрокристалла галогенида серебра.

### 2. Устройство, работа и характеристика стабилизаторов скорости киноленты:

### а) «двухзвенный»;

### б) «вращающийся»;

### в) «маховик-петля»;

г) «балансирующий».

2. Устройство, работа и характеристика стабилизаторов скорости киноленты: а) «двухзвенный»; б) «вращающийся»;  в) «маховик-петля»; г) «балансирующий».

# ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

### «ФОТОТЕХНИКА» - энциклопедия, гл. редактор Е.А. Иофис, Москва, издательство «Советская Энциклопедия», 1981 год;

### «Специальные процессы обработки кинофотоматериалов» - учебное пособие, Москва, издательство «Искусство», 1987 год;

### «Автоматизация процессов обработки     киноплёнки» – учебное пособие, Москва, издательство «Искусство», 1970 год.